ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

| mm | b mm | h mm | a mm | r mm | Ρ kg/m | Αe cm2 | Ροπές αδρανείας |  | Ροπές αντιστάσεως |  | Ακτίνες αδρανείας |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Jx cm4 | Jy cm4 | Wx cm3 | Wy cm3 | ix cm | iy cm |

| 20x30x4 | 20 | 30 | 4 | 3,5 | 1,45 | 1,85 | 1,59 | 0,553 | 0,807 | 0,379 | 0,926 | 0,547 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20x30x5 | 20 | 30 | 5 | 3,5 | 1,78 | 2,27 | 1,90 | 0,656 | 0,904 | 0,461 | 0,916 | 0,539 |
| 20x35x4 | 20 | 35 | 4 | 3,5 | 1,62 | 2,06 | 2,46 | 0,576 | 1,09 | 0,386 | 1,10 | 0,530 |
| 20x35x5 | 20 | 35 | 5 | 3,5 | 1,98 | 2,52 | 2,95 | 0,685 | 1,33 | 0,471 | 1,08 | 0,523 |
| 20x40x4 | 20 | 40 | 4 | 3,5 | 1,77 | 2,25 | 3,59 | 0,596 | 1,42 | 0,392 | 1,26 | 0,515 |
| 20x40x5 | 20 | 40 | 5 | 3,5 | 2,17 | 2,77 | 4,32 | 0,710 | 1,73 | 0,480 | 1,25 | 0,507 |

| 25x40x4 | 25 | 40 | 4 | 3,5 | 1,93 | 2,56 | 3,88 | 1,17 | 1,47 | 0,622 | 1,26 | 0,690 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25x40x5 | 25 | 40 | 5 | 3,5 | 2,37 | 3,02 | 4,68 | 1,39 | 1,80 | 0,756 | 1,25 | 0,680 |

| 30x45x4 | 30 | 45 | 4 | 4,5 | 2,25 | 2,87 | 5,78 | 2,05 | 1,91 | 0,908 | 1,42 | 0,846 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30x45x5 | 30 | 45 | 5 | 4,5 | 2,77 | 3,53 | 6,99 | 2,47 | 2,35 | 1,11 | 1,41 | 0,836 |
| 30x45x6 | 30 | 45 | 6 | 4,5 | 3,27 | 4,17 | 8,12 | 2,85 | 2,76 | 1,30 | 1,40 | 0,827 |
| 30x50x5 | 30 | 50 | 5 | 4,5 | 2,96 | 3,78 | 9,41 | 2,54 | 2,88 | 1,12 | 1,58 | 0,820 |
| 30x50x6 | 30 | 50 | 6 | 4,5 | 3,51 | 4,47 | 11,0 | 2,93 | 3,39 | 1,32 | 1,57 | 0,792 |
| 30x60x5 | 30 | 60 | 5 | 6 | 3,37 | 4,29 | 15,6 | 2,60 | 4,04 | 1,12 | 1,90 | 0,779 |
| 30x60x6 | 30 | 60 | 6 | 6 | 3,99 | 5,08 | 18,2 | 3,02 | 4,78 | 1,32 | 1,89 | 0,771 |
| 30x60x7 | 30 | 60 | 7 | 6 | 4,59 | 5,85 | 20,7 | 3,41 | 5,50 | 1,52 | 1,88 | 0,763 |

| 40x60x5 | 40 | 60 | 5 | 6 | 3,76 | 4,79 | 17,2 | 6,11 | 4,25 | 2,02 | 1,89 | 1,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40x60x6 | 40 | 60 | 6 | 6 | 4,46 | 5,68 | 20,1 | 7,12 | 5,03 | 2,38 | 1,88 | 1,12 |
| 40x60x7 | 40 | 60 | 7 | 6 | 5,14 | 6,55 | 23,0 | 8,07 | 5,79 | 2,74 | 1,87 | 1,11 |
| 40x80x6 | 40 | 80 | 6 | 7 | 5,41 | 6,89 | 44,9 | 7,59 | 8,73 | 2,44 | 2,55 | 1,05 |
| 40x80x8 | 40 | 80 | 8 | 7 | 7,07 | 9,01 | 57,6 | 9,61 | 11,4 | 3,16 | 2,53 | 1,03 |

| 50x75x6 | 50 | 75 | 6 | 7 | 5,63 | 7,18 | 40,5 | 14,4 | 8,01 | 3,81 | 2,37 | 1,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50x75x7 | 50 | 75 | 7 | 7 | 6,51 | 8,30 | 46,4 | 16,5 | 9,24 | 4,39 | 2,36 | 1,41 |
| 50x75x9 | 50 | 75 | 9 | 7 | 8,23 | 10,5 | 57,4 | 20,2 | 11,6 | 5,50 | 2,34 | 1,39 |
| 50x100x8 | 50 | 100 | 8 | 9 | 8,99 | 11,5 | 116 | 19,5 | 18,1 | 5,03 | 3,18 | 1,31 |
| 50x100x10 | 50 | 100 | 10 | 9 | 11,1 | 14,1 | 141 | 23,4 | 22,2 | 6,17 | 3,16 | 1,29 |

| 60x80x7 | 60 | 80 | 7 | 7 | 7,35 | 9,36 | 59,2 | 28,5 | 10,8 | 6,38 | 2,51 | 1,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60x80x8 | 60 | 80 | 8 | 7 | 8,32 | 10,6 | 66,5 | 31,9 | 12,2 | 7,20 | 2,50 | 1,73 |
| 60x80x10 | 60 | 80 | 10 | 7 | 10,3 | 13,1 | 80,2 | 38,3 | 14,9 | 8,86 | 2,48 | 1,71 |
| 60x120x8 | 60 | 120 | 8 | 10 | 10,9 | 13,9 | 205 | 34,9 | 26,4 | 7,40 | 3,84 | 1,59 |
| 60x120x10 | 60 | 120 | 10 | 10 | 13,4 | 17,1 | 250 | 42,1 | 32,5 | 8,09 | 3,82 | 1,57 |

| 65x100x7 | 65 | 100 | 7 | 10 | 8,77 | 11,2 | 113 | 37,6 | 16,6 | 7,54 | 3,17 | 1,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65x100x9 | 65 | 100 | 9 | 10 | 11,1 | 14,2 | 141 | 46,7 | 21,0 | 9,52 | 3,15 | 1,82 |
| 65x100x11 | 65 | 100 | 11 | 10 | 13,4 | 17,1 | 167 | 55,1 | 25,3 | 11,4 | 3,13 | 1,80 |
| 65x130x8 | 65 | 130 | 8 | 11 | 11,9 | 15,1 | 263 | 44,8 | 31,1 | 8,72 | 4,17 | 1,72 |
| 65x130x10 | 65 | 130 | 10 | 11 | 14,6 | 18,6 | 321 | 54,2 | 38,4 | 10,7 | 4,15 | 1,71 |
| 65x130x12 | 65 | 130 | 12 | 11 | 17,3 | 22,1 | 375 | 63,0 | 45,4 | 12,7 | 4,12 | 1,69 |

| 75x110x8 | 75 | 110 | 8 | 10 | 11,2 | 14,3 | 174 | 65,8 | 23,2 | 11,5 | 3,49 | 2,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75x110x10 | 75 | 110 | 8 | 10 | 13,8 | 17,6 | 212 | 79,7 | 28,6 | 14,2 | 3,47 | 2,13 |

| 80x120x8 | 80 | 120 | 8 | 11 | 12,2 | 15,5 | 226 | 80,8 | 27,6 | 13,2 | 3,82 | 2,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80x120x10 | 80 | 120 | 10 | 11 | 15,0 | 19,1 | 276 | 98,1 | 34,1 | 16,2 | 3,80 | 2,27 |
| 80x120x12 | 80 | 120 | 12 | 11 | 17,8 | 22,7 | 323 | 114 | 40,4 | 19,1 | 3,77 | 2,25 |
| 80x120x14 | 80 | 120 | 14 | 11 | 20,5 | 26,2 | 368 | 130 | 46,4 | 22,0 | 3,75 | 2,23 |

| 90x200x12 | 90 | 200 | 12 | 13 | 26,4 | 33,6 | 1391 | 182 | 109 | 25,5 | 6,44 | 2,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90x200x15 | 90 | 200 | 15 | 13 | 32,5 | 41,4 | 1696 | 220 | 135 | 31,2 | 6,40 | 2,30 |

| 100x150x12 | 100 | 150 | 12 | 13 | 22,6 | 28,7 | 650 | 232 | 64,2 | 30,6 | 4,76 | 2,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100x150x14 | 100 | 150 | 14 | 13 | 26,1 | 33,2 | 744 | 264 | 74,1 |  |  |  |