# ΔΟΚΟΙ ΠΛΑΤΥΠΕΛΜΟΙ – ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ ΗΕΒ

#### Σειρά   UNI 5397-78

| HEB | b mm | h mm | a mm | e mm | r mm | P kg/m | Α cm2 | Ροπές αδρανείας |  | Ροπές αντίστασης |  | Ακτίνες αδρανείας |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jx cm4 | Jy cm4 | Wx cm3 | Wy cm3 | ix cm | iy cm |

| 100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 20,4 | 26,04 | 449,5 | 167,3 | 89,91 | 33,45 | 4,16 | 2,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 26,7 | 34,01 | 864,4 | 317,5 | 144,1 | 52,92 | 5,04 | 3,06 |
| 140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 33,7 | 42,96 | 1.509 | 549,7 | 215,6 | 78,52 | 5,93 | 3,58 |
| 160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 42,6 | 54,25 | 2.492 | 889,2 | 311,5 | 111,2 | 6,78 | 4,05 |
| 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 51,2 | 65,25 | 3.831 | 1.363 | 425,7 | 151,4 | 7,66 | 4,57 |
| 200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 61,3 | 78,08 | 5.696 | 2.003 | 569,6 | 200,3 | 8,54 | 5,07 |
| 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 71,5 | 91,04 | 8.091 | 2.843 | 735,5 | 258,5 | 9,43 | 5,59 |
| 240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 83,2 | 106,0 | 11.260 | 3.923 | 938,3 | 326,9 | 10,31 | 6,08 |
| 260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 93,0 | 118,4 | 14.920 | 5.135 | 1.148 | 395,0 | 11,22 | 6,58 |
| 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 103,0 | 131,4 | 19.270 | 6.595 | 1.376 | 471,0 | 12,11 | 7,09 |
| 300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 117,0 | 149,1 | 25.170 | 8.563 | 1.678 | 570,9 | 12,99 | 7,58 |
| 320 | 300 | 320 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127,0 | 161,3 | 30.820 | 9.239 | 1.926 | 615,9 | 13,82 | 7,57 |
| 340 | 300 | 340 | 12,0 | 21,5 | 27 | 134,0 | 170,9 | 36.660 | 9.690 | 2.156 | 646,0 | 14,65 | 7,53 |
| 360 | 300 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 | 142,0 | 180,6 | 43.190 | 10.140 | 2.400 | 676,1 | 15,46 | 7,49 |
| 400 | 300 | 400 | 13,5 | 24,0 | 27 | 155,0 | 197,8 | 57.680 | 10.820 | 2.884 | 721,3 | 17,08 | 7,40 |
| 450 | 300 | 450 | 14,0 | 26,0 | 27 | 171,0 | 218,0 | 79.890 | 11.720 | 3.551 | 781,4 | 19,14 | 7,33 |
| 500 | 300 | 500 | 14,5 | 28,0 | 27 | 187,0 | 238,6 | 107.200 | 12.620 | 4.287 | 841,6 | 21,19 | 7,27 |
| 550 | 300 | 550 | 15,0 | 29,0 | 27 | 199,0 | 254,1 | 136.700 | 13.080 | 4.971 | 871,8 | 23,20 | 7,17 |
| 600 | 300 | 600 | 15,5 | 30,0 | 27 | 212,0 | 270,0 | 171.000 | 13.530 | 5.701 | 902,0 | 25,17 | 7,08 |
| 650 | 300 | 650 | 16,0 | 31,0 | 27 | 225,0 | 286,3 | 210.600 | 13.980 | 6.480 | 932,3 | 27,12 | 6,99 |
| 700 | 300 | 700 | 17,0 | 32,0 | 27 | 241,0 | 306,4 | 256.900 | 14.440 | 7.340 | 962,7 | 28,96 | 6,87 |
| 800 | 300 | 800 | 17,5 | 33,0 | 30 | 262,0 | 334,2 | 359.100 | 14.900 | 8.977 | 993,6 | 32,78 | 6,68 |
| 900 | 300 | 900 | 18,5 | 35,0 | 30 | 291,0 | 371,3 | 494.100 | 15.820 | 10.980 | 1.054 | 36,48 | 6,53 |
| 1000 | 300 | 1000 | 19,0 | 36,0 | 30 | 314,0 | 400,0 | 644.700 | 16.280 | 12.890 | 1.085 | 40 |  |