Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Ενόργανη Χημική Ανάλυση (Ε)

Ενότητα 3: Φασματομετρία υπεριώδους (β’ μέρος)

Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου

Χημικός, Δρ. Χημείας

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Χειμερινό Εξάμηνο (2014 – 2015)

| Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. |
| --- | --- |

Φασματοφωτομετρία υπεριώδους: Λήψη φάσματος απορρόφησης του σορβικού οξέος, επιλογή του μέγιστου μήκους κύματος και προσδιορισμός του οξέος σε δείγμα οίνου με φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης

Περιγραφή:

•	ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

•	πηγές ακτινοβολίας, ανιχνευτές, ενισχυτές

•	Σάρωση φάσματος

•	επιλογή λmax

•	σορβικό οξύ

•	απόσταξη

•	απόσταξη μεθ΄υδρατμών

•	εφαρμογές της φασματοφωτομετρίας

•	φάσμα απορρόφησης

Σκοπός: Λήψη του φάσματος απορρόφησης του σορβικού οξέος, επιλογή του κατάλληλου μήκους κύματος και υπολογισμός της συγκέντρωσης του σορβικού οξέος με τη βοήθεια καμπύλης αναφοράς.

Στόχοι: Εξοικείωση με τα φάσματα απορρόφησης, σάρωση μιας περιοχής του υπεριώδους, λήψη του φάσματος του σορβικού οξέος, εύρεση λmax και υπολογισμός της συγκέντρωσης με τη βοήθεια καμπύλης αναφοράς.

Περίληψη: Το σορβικό οξύ (2,4 εξαδιενοϊκό οξύ) είναι ένα ακόρεστο μονοκαρβοξυλικό οξύ με ευθεία αλυσίδα και είναι πιο δραστικό σε μη ιονισμένη μορφή.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως (1976) το σορβικό οξύ (Ε 200) και τα άλατά του με νάτριο (Ε 201), κάλιο (Ε 202), ασβέστιο (Ε 203) χρησιμοποιούνται ευρέως και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 ‰ για να εμποδίσουν την ανάπτυξη ευρωτομυκήτων και ζυμών σε τρόφιμα και ποτά. Οι ερευνητές έχουν δείξει ότι τα σορβικά είναι αποτελεσματικά και έναντι των βακτηρίων.

Στις συνήθεις συνθήκες εμφιαλώσεως η προσθήκη 150 – 200 mg/l σορβικού οξέος είναι απαραίτητη. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει ότι για κρασιά που προορίζονται για άμεση κατανάλωση η περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ ή σορβικό κάλιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 mg/l.

Το σορβικό το οποίο παρασύρεται από τους υδρατμούς, προσδιορίζεται στο απόσταγμα, αφού προηγουμένως απομακρυνθούν (με Ca(OH)2 και CuSO4) οι ενώσεις που παρενοχλούν τον προσδιορισμό. Προς το σκοπό αυτό η ποσότητα του δείγματος που λαμβάνεται από το απόσταγμα για τον προσδιορισμό, εξατμίζεται μέχρι ξηρού, αφού προηγουμένως η αντίδραση του δείγματος καταστεί ελαφρώς αλκαλική με προσθήκη ασβεστίου ύδατος.

Παρασκευάζουμε σειρά προτύπων διαλυμάτων και λαμβάνουμε το φάσμα του οξέος με σάρωση της υπεριώδους περιοχής (200-400 nm) τοποθετώντας ένα από τα πρότυπα διαλύματα στην κυψελίδα του δείγματος. Από το λαμβανόμενο φάσμα βρίσκουμε το λmax στο οποίο θα γίνουν όλες οι μετρήσεις. Η απορρόφηση του σορβικού οξέος μετριέται στην υπεριώδη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στα 256 nm.

bio-link.org

Λέξεις-κλειδιά: Σάρωση φάσματος, λmax, σορβικό οξύ, σορβικό κάλιο, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, απορρόφηση (absorption), εκπομπή (emission), πηγές ακτινοβολίας υπεριώδους, φασματοφωτόμετρα, φωτόμετρα διπλής δέσμης, επιλογέας μήκους κύματος, μονοχρωμάτορας, ανιχνευτής, ενισχυτής, μετρητής – καταγραφέας, κυψελίδες, τυφλό (λευκό) διάλυμα, διάλυμα μάρτυρας.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις:

1.) Γιατί το φάσμα απορρόφησης - UV-VIS - είναι ταινιωτό και όχι γραμμικό;

Η απορρόφηση ορατής ή υπεριώδους ακτινοβολίας προκαλεί διεγέρσεις των ηλεκτρονίων των εξωτερικών στοιβάδων συγχρόνως σε όλες τις στάθμες ενέργειας, η κάθε μια των οποίων περιέχει πολλές στάθμες της άλλης ενέργειας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το φάσμα απορροφήσεως στο ορατό ή στο υπεριώδες να είναι ταινιωτό και όχι γραμμικό.

2.) Ποια είναι τα βασικά τμήματα ενός φασματοφωτομέτρου απλής δέσμης;

πηγή ακτινοβολίας, επιλογέας μήκους κύματος, χώρος κυψελίδων, ανιχνευτής, ενισχυτής, καταγραφέας

3.) Να δώσετε τη μαθηματική σχέση που περιγράφει το νόμο Lambert – Beer.

4.) Τι είναι η διαπερατότητα και τι η απορροφητικότητα;

Βιβλιογραφία:

1) Μπρατάκος, Μ.Σ. 2001, Εργαστηριακές ασκήσεις Ενόργανης χημικής ανάλυσης σε τρόφιμα και ποτά, Κεφάλαιο 1

2) Fennema, Ο.R. (1996). Food Chemistry. Third edition. Marcel Dekker, Inc., New York.

3) Ελληνική Φαρμακοποιία (1990) 1 Συμπλήρωμα Έκδοση Ι Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

4) Κώδικας Τροφίμων-Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως (1976). Εθνικό Τυπογραφείο. Αθήνα.

Σχετικές Ιστοσελίδες:

http://www.spectroscopynow.com/Spy/basehtml/SpyH

http://www.chem.vt.edu/chem-ed/spec/uv-vis/uv-vis.html

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://specinfo.wiley.com/specsurf/html/i-guide.html

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τέλος Ενότητας

Χρηματοδότηση - Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. - Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. - Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Σημειώματα

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright ΤΕΙ Αθήνας, Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, 2014. Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου. «Ενόργανη Χημική Ανάλυση (Ε). Ενότητα 3: Φασματομετρία υπεριώδους (β μέρος)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια  «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».

Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια  αναφέρονται στο «Σημείωμα  Χρήσης Έργων Τρίτων».

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο

- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο

- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων

| © | Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. |
| --- | --- |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. |
| διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. |
| διαθέσιμο ως κοινό κτήμα | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. |
| χωρίς σήμανση | Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου. |

Διατήρηση Σημειωμάτων

- Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- Το Σημείωμα Αναφοράς

- Το Σημείωμα Αδειοδότησης

- Τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων

- Το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.