Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Φυσική (Ε)

Ενότητα 8: Φακοί ΙΙ - Εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλίνοντα φακού με την μέθοδο των συζυγών θέσεων ή μέθοδος κατά Bessel

Ιωάννης Σιανούδης, Dr.rer.nat, Καθηγητής

Τμήμα Γραφιστικής/Κατεύθυνση Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών

| Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. |
| --- | --- |

Φακοί ΙΙ:

# Εύρεση της εστιακής απόστασης

# συγκλίνοντα φακού

# με την μέθοδο των συζυγών θέσεων

# ή μέθοδος κατά Bessel

## Μέθοδος

Είναι η μέθοδος προσδιορισμού της εστιακής απόστασης με την εύρεση των δύο συζυγών θέσεων του ίδιου του φακού, στις οποίες επιτυγχάνεται για δεδομένη απόσταση αντικειμένου ειδώλου, ευκρινής απεικόνιση.  Χρησιμοποιείται ένας συγκλίνων φακός, ο οποίος τοποθετείται αρχικά στην θέση P1 απ' όπου με τη βοήθεια των ακτίνων 1 και 2 απεικονίζεται ευκρινώς το αντικείμενο ΑΒ και παράγεται το είδωλο Α'Β' . Ακολούθως τοποθετείται στη θέση P2, σε απόσταση που απέχει e από την πρώτη, ο ίδιος φακός, οποίος παράγει στο ίδιο επίπεδο απεικόνισης το είδωλο Α''Β''. Λόγω των σχετικών αποστάσεων φακού αντικειμένου και φακού ειδώλου προκύπτουν για το είδωλο αντίστοιχα μεγέθυνση στην πρώτη και σμίκρυνση στη δεύτερη περίπτωση.

Σχήμα 1:  Η πειραματική διάταξη σχηματικά

Τοποθετούμε στην οπτική τράπεζα τον λαμπτήρα, ένα στήριγμα με το αντικείμενο, τον φακό και το πέτασμα. Χρησιμοποιούμε για αντικείμενο ένα σώμα γεωμετρικού σχήματος, πχ μία σχισμή παράλληλων ακμών (ή εναλλακτικά το νήμα του ίδιου του λαμπτήρα).

Θεωρία

Εφαρμόζοντας για τις δύο περιπτώσεις την εξίσωση απεικόνισης έχουμε:

1f=1a1+1β1           1f=1a2+1β2			(1,2)

Με δεδομένο ότι ισχύει:

e = β1 - β2 = α2 - α1        και       S = α1 + β1 = α2 + β2       (3,4)

με αντικατάσταση προκύπτει η σχέση:

f=14⋅(S−S)      ή       f=S2−e24⋅S             (5,6)

Σχήμα 2: Σχηματική παράστασης της ευκρινούς απεικόνισης αντικειμένου  μέσω της πορείας τριών ακτίνων φωτός που πέφτουν σε συγκλίνοντα φακό που έχει τοποθετηθεί αρχικά στην θέση P1 και στην συνέχεια στην συζυγή θέση P2 (μέθοδος Bessel).

Ως εκ τούτου για την εύρεση της εστιακής απόστασης φακού σύμφωνα με την μέθοδο του Bessel δεν έχουν παρά να αναζητηθούν οι δύο συζυγείς θέσης ευκρινούς απεικόνισης του φακού και να μετρηθούν τα μεγέθη S και e .

Πειραματική διαδικασία

- Έχοντας τοποθετήσει σε στήριγμα στην οπτική τράπεζα το αντικείμενο, για δεδομένη (μέγιστη) απόσταση S αντικειμένου-ειδώλου (πετάσματος), βρίσκουμε την απόσταση e ανάμεσα στις δύο θέσεις του φακού, για τις οποίες προκύπτει ευκρινής απεικόνιση.

- Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία άλλες έξι φορές για διαφορετικές κάθε φορά αποστάσεις S, μετατοπίζοντας το πέτασμα από το δεξί ακραίο σημείο της οπτικής τράπεζας προς τα αριστερά με μικρά βήματα. Καταχωρούμε τις τιμές S και e στον πίνακα τιμών για επεξεργασία.

- Κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση της εξίσωσης S2-e2=f(S), με την βοήθεια των αντίστοιχων τιμών που έχουν υπολογιστεί στον πίνακα, χαράσσουμε την ευθεία που προσαρμόζεται καλύτερα στα πειραματικά μας σημεία (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων;) και ευρίσκουμε την κλίση της.

- Υπολογίζουμε την εστιακή απόσταση του φακού, σχολιάζουμε το αποτέλεσμα, και συγκρίνουμε την τιμή που βρήκαμε με την πραγματική τιμή του φακού, κάνοντας μια εκτίμηση των σφαλμάτων που υπεισήλθαν στην μέτρηση αυτή. Προτείνεται να γίνει η χρήση ενός λογισμικού υπολογισμών και γραφικών παραστάσεων, όπως πχ το Excel ή το Origin ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό.

Πίνακας τιμών

| Α/Α | Απόσταση S σε [cm] | Απόσταση e σε [cm] | S2 – e2 | f=(S2–e2) / 4S σε [cm] | Μέση τιμή f σε [cm] | Σφάλμα μ.τ. δf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τέλος Ενότητας

Χρηματοδότηση - Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. - Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. - Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Σημειώματα

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιωάννης Σιανούδης 2013. Ιωάννης Σιανούδης. «Φυσική (Ε). Ενότητα 8: Φακοί ΙΙ - Εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλίνοντα φακού με την μέθοδο των συζυγών θέσεων ή μέθοδος κατά Bessel». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2013. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια  «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».

Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια  αναφέρονται στο «Σημείωμα  Χρήσης Έργων Τρίτων».

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο

- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο

- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων

| © | Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. |
| --- | --- |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. |
| διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. |
| διαθέσιμο ως κοινό κτήμα | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. |
| χωρίς σήμανση | Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου. |

Διατήρηση Σημειωμάτων

- Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- Το Σημείωμα Αναφοράς

- Το Σημείωμα Αδειοδότησης

- Τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων

- Το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.